# Приложение 1

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 1

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В РЕКУ ЯУЗА

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 13,910 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,057 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 265,140 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 83,045 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,544 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 2

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 2

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В МАЛЫЕ РЕКИ БАССЕЙНА РЕКИ ЯУЗЫ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 11,995 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,050 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 297,672 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 97,648 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,721 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 3

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 3

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В РЕКУ МОСКВА

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 16,626 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,063 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 254,701 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 91,750 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,579 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 4

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 4

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В РЕКУ СЕТУНЬ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 16,378 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,064 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 284,925 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 95,788 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,100 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 5

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 5

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В МАЛЫЕ РЕКИ БАССЕЙНА РЕКИ СЕТУНЬ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 11,065 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,050 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 268,712 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 95,673 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,942 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 6

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 6

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В РЕКУ СХОДНЯ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 22,750 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,085 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300,000 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 97,395 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,100 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХГЖ | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 7

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 7

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В МАЛЫЕ РЕКИ БАССЕЙНА РЕКИ СХОДНЯ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 25,643 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,082 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300,000 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 100,000 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,100 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 8

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 8

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В МАЛЫЕ РЕКИ БАССЕЙНА РЕКИ ПАХРА

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 13,907 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,061 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300,000 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 100,000 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,100 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 9

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 9

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В МАЛЫЕ РЕКИ БАССЕЙНА РЕКИ МОСКВЫ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 17,068 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,076 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 248,481 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 95,108 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,628 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 10

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 10

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В КАНАЛ ИМ. МОСКВЫ И ХИМКИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 27,961 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,136 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 300,000 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 100,000 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 2,100 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,100 |
| 8. | Медь | мг/дм3 | 0,001 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,010 |
| 10. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,070 |
| 11. | ХПК | мг/дм3 | 30,000 |
| 12. | Фенол | мг/дм3 | 0,001 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 0,040 |

# Приложение 11

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 11

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СБРОСА С ПРИРОДНЫХ

И ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,750 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,050 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 218,400 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 88,330 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 3,000 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |

# Приложение 12

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 12

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СБРОСА

С ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,750 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,050 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 266,280 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 99,430 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 3,000 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |

# Приложение 13

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 30 апреля 2021 г. N 01-01-14-123/21

Приложение 13

к распоряжению Департамента

жилищно-коммунального хозяйства

города Москвы

от 7 сентября 2020 г. N 01-01-14-186/20

НОРМАТИВЫ

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЪЕКТОВ АБОНЕНТОВ ГУП

"МОСВОДОСТОК", ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЗОНУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩУЮ

ВОДОВЫПУСКИ В СОСТАВЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СБРОСА

С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

| N | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,750 |
| 2. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,050 |
| 3. | Хлорид-ион | мг/дм3 | 218,380 |
| 4. | Сульфат-ион | мг/дм3 | 84,000 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 3,00 |
| 6. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,500 |

____________