| Наименование работ |  |
| --- | --- |
|  | Раздел I. Обустройство нового парковочного пространства (в рамках уширения существующего внутридворового проезда и (или) въезда во двор) |
| 1 | Обустройство нового парковочного пространства - 100 м2 |
| 2 | Разработка грунта, толщиной 47 см |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 20 см |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщиной 15 см |
| 5 | Розлив вяжущих материалов |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых, марка II, тип В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
|  | Раздел II. Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор, парковки (с разрушением верхнего слоя покрытия) |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, толщиной 5 см |
| 2 | Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор, парковка - 100 м2 |
| 2.1 | Розлив вяжущих материалов |
| 2.2 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
|  | Раздел III. Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор, парковка (разрушение верхнего слоя, наличие просадков) |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, толщиной 5 см |
| 2 | Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор - 100 м2 |
| 2.1 | Розлив вяжущих материалов |
| 2.2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона, марка II, тип В |
| 2.3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
|  | Раздел IV. Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор, парковки (с полным разрушением) |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, толщиной 5 см |
| 2 | Ремонт внутридворового проезда и (или) въезда во двор - 100 м2 |
| 2.1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, толщиной до 4 см |
| 2.2 | Розлив вяжущих материалов |
| 2.3 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых, марка II, тип В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
| 2.4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II, тип В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 |
|  | Раздел V. Ремонт тротуара и (или) пешеходной дорожки (разрушение покрытия) - 100 м2 |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, толщиной 5 см |
| 2 | Ремонт тротуара - 100 м2 |
| 2.1 | Розлив вяжущих материалов |
| 2.2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из асфальтобетона, марка III, тип Г, толщиной 5 см |
|  | Раздел VI. Ремонт тротуара и (или) пешеходной дорожки (полное разрушение) - 100 м2 |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, толщиной 5 см |
| 2 | Ремонт тротуара - 100 м2 |
| 2.1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, толщиной 12 см |
| 2.2 | Розлив вяжущих материалов |
| 2.3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из асфальтобетона, марка III, тип Г, толщиной 5 см |
|  | Раздел VII. Ремонт дорожного бортового камня (с использованием существующего бортового камня) 100.30.15-100 м.п. |
| 1 | Ремонт дорожного бортового камня 100.30.15-100 м.п. (с использованием существующего бортового камня) |
| 2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100.30.15) |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях класс В15 (М200) |
|  | Раздел VIII. Ремонт дорожного бортового камня (с использованием существующего бортового камня) |
| 1 | Ремонт дорожного бортового камня (с использованием существующего бортового камня) 100.20.8-100 м.п. |
| 2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100.20.8) |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 (существующих) при цементобетонных покрытиях класс В15 (М200) |
|  | Раздел IX. Ремонт дорожного бортового камня (с использованием нового бортового камня) 100.30.15-100 м.п. |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100.30.15) |
| 2 | Устройство бортового камня (с использованием нового бортового камня) (БР 100.30.15.)-100 м |
| 2.1 | Разработка грунта толщиной 40 см |
| 2.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см |
| 2.3 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях класс В15 (М200) |
|  | Раздел X. Ремонт дорожного бортового камня (с использованием нового бортового камня) 100.20.8-100 м.п. |
| 1 | Демонтажные работы |
| 1.2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании (100.30.15) |
| 2 | Устройство бортового камня (с использованием нового бортового камня) (БР 100.20.8)-100 м |
| 2.1 | Разработка грунта толщиной 30 см |
| 2.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см |
| 2.3 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 при цементобетонных покрытиях класс В15 (М200) |
|  | XI. Обустройство дорожного бортового камня 100.30.15-100 м.п. |
| 1 | Устройство бортового камня (БР 100.30.15.) - 100 м |
| 2 | Разработка грунта толщиной 40 см |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 при цементобетонных покрытиях класс В15 (М200) |
|  | XII. Обустройство дорожного бортового камня 100.20.8-100 м.п. |
| 1 | Устройство бортового камня (БР 100.20.8) - 100 м |
| 2 | Разработка грунта толщиной 30 см |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщиной 10 см |
| 4 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 при цементобетонных покрытиях класс В15 (М200) |
|  | XIII. Регулирование высотного положения крышек колодцев - 5 см |
| 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев - 5 см |
| 2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см |
|  | XIV. Регулирование высотного положения крышек колодцев - 10 см |
| 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев - 10 см |
| 2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см |
|  | Раздел XV. Нанесение разметки на одно парковочное место (5,8 м.п. x 0,1 м) - 0,58 м2 |
| 1 | Нанесение разметки на одно парковочное место (5,8 м.п. x 0,1 м) - 0,58 м2 |
| 2 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты |
|  | Раздел XVI. Нарезка швов в асфальтобетоне |
| 1 | Нарезка швов в асфальтобетоне |
| 2 | Устройство швов стыков с проезжей частью |