# Приложение 3

к распоряжению

Министерства энергетики

Московской области

от 16 ноября 2021 г. N 290-Р

"Утвержден

распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от 22 июля 2021 г. N 152-Р

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Типы внутриквартирного газового оборудования | Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Газовая плита (варочная панель, духовой шкаф) | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) оборудования. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к оборудованию. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (при наличии). Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). Разборка и смазка кранов оборудования (исходя из технических условий прибора). Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (при наличии). Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. Инструктаж потребителя газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд с передачей инструкции | Не реже 1 раза в год |
| 2 | Отопительный прибор (котел) мощностью до 30 кВт |  |  |
| 3 | Проточный (емкостной) водонагреватель (колонка, бойлер) |  |  |

".